Provisorische Anrampungen aus Kunststoff-Fertigteilen

für Schieberkappen, Schachtabdeckungen,

Pflasterzeilen, Bitu-Fräs- u. -Schnittkanten

sowie Bordsteine

Erfinder u. Verfasser:

Andreas Lippert, Dipl.-Ing. (FH)

Nerrether Weg 11 b

D-90537 Feucht

Tel.: 09128 - 728005

Fax: 09128 - 728015

email:  info@anrampungen.de

www.anrampungen.de

Miturheber:

Ing.-Büro Erwin Batke

Erwin Batke, Dipl.-Ing. (FH)

Mainbachstr. 7a

D-91126 Kammerstein-Haag

Tel.: 09122 - 937413

Fax: 09122 - 937429

email:  ib.batke@t-online.de

Aufgestellt:

01.11.2002

1.  Vorwort

Die hier vorgestellten Anrampungssysteme sind jeweils nur kleine Bauteile, betrachtet man jedoch die Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und die Vielzahl von Tiefbau-Baustellen, so lassen sich mit diesen Anrampungen jährlich erhebliche Ressourcen an wertvollen Baustoffen wie Bitumen, Beton und Schotter einsparen. Außerdem wird kein kostbares Deponievolumen verschwendet und es reduzieren sich erheblich die Nebenarbeiten, der Arbeitsaufwand und die Arbeitszeit. Durch die Einsparung von Nebenarbeiten u. Arbeitszeit werden wiederum andere Ressourcen, wie Kraftstoffe (Benzin u. Diesel) u. Energie eingespart.

Die hier vorgestellten neuen Systeme umfassen verschiedene provisorische Anrampungen für alle Arten von Schieberkappen für Absperrorgane (z.B. von Wasser-, Gas-,  Fernwärmeleitungen usw.),  Schachtabdeckungen aller Art, Pflasterzeilen, Bitu-Fräs- u.-Schnittkanten sowie alle Arten von Bordsteinen.

Neu und vorteilhaft ist der Einsatz von vorgefertigten, mehrmals wiederverwendbaren und somit kostengünstigen Anrampungen, die sich zudem sehr schnell und einfach montieren u. demontieren lassen.

2.  Anrampungen für Schieberkappen und Schachtabdeckungen

Bislang stellt der Einbau von Schieberkappen, Schachtabdeckungen und Zeilen (nachfolgend „Einbauteile“ genannt) bei Straßenbauarbeiten immer ein Problem dar.  Insbesondere dann, wenn die Deckschicht nicht unmittelbar nach der Tragschicht eingebaut werden kann und die Fahrbahnen aber für den Verkehr freigegeben werden müssen. Da bis zum Einbau der Deckschicht oft längere Zeit vergeht, ist es erforderlich, die Einbauteile provisorisch zu schützen.

Dies wird üblicherweise mit Bitu-Anrampungen (siehe Bild 1) oder dem Heben der Einbauteile vor dem Deckenbau bewerkstelligt. Beide Lösungen sind aber sehr material-, zeit- und kostenintensiv.

In geringem Umfang werden auch die um ein Vielfaches teureren höhenverstellbaren Einbauteile verwendet. Oft sind Kommunen, Zweckverbände oder Versorgungsunternehmen aber gegen den Einbau von höhenverstellbaren Einbauteilen - zum einen aus Kostengründen und zum anderen, weil es auch hier unterschiedliche Lösungen gibt, die mit mehr oder weniger Aufwand eingebaut, gewartet und gepflegt werden müssen, um die Höhenverstellbarkeit zu gewährleisten. Oftmals ist auch der Einbau von höhenverstellbaren Einbauteilen nicht möglich, z.B. weil für einzelne Absperrorgane (UFH, Gasschieber usw.) keine höhenverstellbaren Schieberkappen im Handel erhältlich sind oder wenn bestehende Fahrbahnen nur gefräst werden, in denen überwiegend nur „starre“ Einbauteile vorhanden sind.

Bild 1	Bild 2

herkömmliche Bitu-Anrampung	Anrampung aus Kunststoff-Fertigteil

(mit 4 Schrauben befestigt)

Formgebung:

Die hier vorgestellten Anrampungen (siehe Bild 2) können für alle Formen von Einbauteilen (rund, oval, eckig;  siehe Fig. 1-4 u. Schnitt A-A - D-D) vorgefertigt werden. Für größere Einbauteile (z.B. Schachtabdeckungen) können sie aber auch segmentweise bzw. mehrteilig hergestellt werden. Dies gewährleistet Vereinfachungen beim Transport, der Montage, der Demontage und der Lagerung.

Der äußere Rand der Anrampungen hat eine Höhe von 5 bis 10 mm. In der Mitte hat die Anrampung die Höhe des freistehenden Einbauteiles und somit die Höhe der geplanten Deckschicht.

Kleine Einbauteile (z.B. Schieberkappen von Wasserleitungsschiebern) können durch eine Überhöhung der Anrampung von ca. 5-10 mm und einen Ringspalt von ca. 10 mm zwischen Schieberkappe und Anrampung, fast gänzlich vor Verkehrslasten geschützt werden. Die Verkehrslasten können dadurch direkt über die Anrampung auf die Tragschicht übertragen werden. Der Ringspalt hat zudem den Vorteil, dass Fertigungstoleranzen der Anrampungen ausgeglichen werden, die bei der Montage auf der Baustelle evtl. Probleme aufwerfen könnten.

Der Anrampungswinkel sollte ca. 10°-15° betragen, um ein möglichst ungehindertes Überfahren zu gewährleisten und um die Verkehrslasten durch Überrollen oder Anfahren mit einem Rad möglichst gering zu halten. Damit ergibt sich für die in Bild 2 dargestellte Anrampung (h = 4 cm, Anrampungswinklel=10°) ein Außendurchmesser des Fertigteiles von ca. 67 cm (siehe auch Zeichnungen auf Seite 5).  Aus Gründen der Material- und Gewichtsersparnis sind die Anrampungen auf der Unterseite gerippt bzw. mit Stegen herzustellen. Dies hat den Vorteil, dass sich die Anrampungen besser der unebenen / rauhen Oberfläche der Tragschicht anpassen.

Reduzierung der Formen-Vielfalt:

Um die Vielzahl unterschiedlicher Formen und Bauhöhen zu reduzieren, sollte eine Anrampung für mehrere Einbauteile konzipiert sein. Dies reduziert wesentlich die Kosten für die Herstellung, den Erwerb und die Vorhaltung. Beispiel: Eine einheitliche Anrampung für Wasser-, Gas- u. Ferngasleitungs-Schieberkappen mit einem Durchmesser bis 190 mm bzw. 120x120 mm. Diese Anrampung hat einen Innendurchmesser von 20 cm und bietet Einsatzmöglichkeiten für 4 der am häufigsten verwendeten Schieberkappen (d=120, 145 u. 190 mm bzw. 120x120 mm).

Um nicht für jede Deckschichthöhe ein gesondertes Formteil herstellen und vorhalten zu müssen, ist es auch hier sinnvoll, die Formteile mit einer einheitlichen Bauhöhe herzustellen. Die überwiegende Schichtdicke der Deckschichten liegt bei 3-4 cm. Somit ist eine einheitliche Bauhöhe der Anrampungen von 3,5 od. 4 cm vollkommen ausreichend.

Material:

Die Anrampungen sind vorzugsweise aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff od. GFK herzustellen (Belastung SLW 60). Kunststoffe zeichnen sich durch geringes Gewicht und hohe Belastbarkeit aus, bieten fast unbegrenzte konstruktive Gestaltungsmöglichkeiten und sind zudem recycelbar. Es besteht auch die Möglichkeit, hierfür recycelte Kunststoffe einzusetzen. So können nochmals wertvolle Ressourcen eingespart werden.

Kunststoff bietet weiterhin den Vorteil, dass die Anrampungen auf einfache Weise und kostengünstig eingefärbt werden können. Somit sind sie für das Baustellenpersonal und die Verkehrsteilnehmer markiert und können speziell bei schlechter Witterung oder bei Dunkelheit besser erkannt werden.

Die Oberfläche der Anrampungen sollte angeraut, strukturiert oder besandet sein. Dies bietet mehr Sicherheit beim Befahren durch Zweiradfahrer oder beim Begehen durch Fußgänger.

Montage u. Demontage:

Die Anrampungen sind werksseitig mit mehreren vorgefertigten Bohrungen herzustellen. Mindestens 12 Stück bei den in Fig. 1-4 dargestellten Formteilen bzw. mindestens im Abstand von ca. 15 cm bei linearen Anrampungen (z.B. Anrampungen für Pflasterzeilen, Bitu-Fräs- u. Schnittkanten und Borde).

Alle Anrampungen besitzen somit mehr vorgebohrte Löcher, als zur Montage erforderlich. Damit ist gewährleistet, dass man auf der Baustelle die Löcher zur Montage auswählen kann, die eine sichere und optimale Befestigung auf dem Untergrund gewährleisten. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn ein oder mehrere Löcher wegen einer evtl. schlecht hergestellten Tragschicht nicht genutzt werden können.

Die Anordnung der Bohrlöcher kann wahlweise rechtwinkelig zur Tragschicht (siehe Detail 1) bzw. senkrecht zur Anrampung (siehe Detail 2) erfolgen. Letzteres hat den Vorteil, dass die Schrauben infolge der horizontalen Verkehrslasten geringeren Scherspannungen ausgesetzt sind.

Die vorgefertigten Bohrungen dienen gleichzeitig als Schablone für die in die Tragschicht zu bohrenden Löcher. Dies hat den Vorteil, dass auf der Baustelle kein Messen und Anzeichnen erforderlich ist.

Die Montage der Anrampungen erfolgt durch Verankern in der Tragschicht mittels Schrauben und Dübeln. Die Demontage erfolgt durch Lösen der Schraubverbindungen. Hier liegt ein weiterer entscheidender Vorteil gegenüber den herkömmlichen Bitu-Anrampungen. Diese erfordern für Montage und Demontage eine Arbeitszeit von ca. 2 x 20-30 Min. je Einbauteil. Die vorgefertigten Anrampungen lassen sich in ca. 5 Min. montieren und in weniger als 5 Min. wieder demontieren. Vorteil: Wesentliche Einsparung von Arbeitszeit - dies zudem mit geringerem körperlichen Aufwand und weniger erforderlichen Nebenarbeiten.

Anzahl der Schraubverbindungen:

Anrampungen für Schieberkappen sind mit 4 Schrauben je Formteil und Anrampungen für Zeilen, Bitu-Fräs- u. -Schnittkanten und Borde mit 3 Schrauben je lfd. Meter zu befestigen.

Sonstiges:

Alle Teile, bis auf die in der Tragschicht verbleibenden Dübel, können, je nach Abnutzung durch den Verkehr, mehrere Male wiederverwendet werden. Hier liegt ein weiterer entscheidender Vorteil gegenüber den herkömmlichen Bitu-Anrampungen. Diese erfordern wertvolles und teures Baumaterial, die Entsorgung des Abbruchmaterials (Verschwendung wertvollen Deponievolumens) und zusätzlichen Reingungsaufwand infolge der Abbrucharbeiten. Die erforderlichen Nebenarbeiten werden wesentlich reduziert.

Die bislang bekannten Abplatzungen oder Ausbrüche an provisorischen Bitumen- oder Betonanrampungen und die damit verbundenen Nachbesserungsarbeiten bleiben erspart.

Eine Zulassung durch die Bundesanstalt für Straßenwesen ist für die beschriebenen Anrampungen nicht erforderlich.

Ein Großteil der oben genannten Punkte treffen auch für die unter Punkt 3.-5. genannten Anrampungen zu und werden deshalb nicht doppelt aufgeführt.

Zeichnung für Anrampung für Schieberkappe nach DIN 4057 (WL-HA)

(ohne Maßstab)

3.  Anrampungen für Pflasterzeilen

Die Kanten von freistehenden Pflasterzeilen, insbesondere bei denen aus Beton (siehe Bild 3), sind bis zum Einbau der Deckschicht sehr anfällig gegen Abplatzungen infolge von Verkehrslasten. Um den sehr aufwendigen Schutz dieser Zeilen bis zum Einbau der Deckschicht „einzusparen“, werden oftmals die um ca. das Doppelte teureren Zeilen aus Granit eingebaut oder es werden Auswechselungen defekter Steine einkalkuliert. Beide Lösungen sind aber sehr kosten- u. materialintensiv. Die zuletzt genannte Lösung verschwendet zudem wertvolle Ressourcen.

Die Lösung sind hier schmale, lineare Anrampungen (siehe Bild 4), die als „Meterware“ ebenfalls sehr schnell und einfach montiert u. wieder demontiert werden können. Durch die Anordnung von Schlitzen bzw. Einkerbungen können die Anrampungen gebogen werden und sind somit auch für Innen- und Außenradien einsetzbar.

Bild 3	Bild 4

freistehender („ungeschützter“)	Anrampung aus Kunststoff-Fertigteil

Beton-1-Zeiler	für Pflasterzeilen sowie Bitu-Fräs- u. Schnittkanten

4.  Anrampungen für Bitu-Fräskanten u. -Schnittkanten

Oftmals werden bestehende Fahrbahnen durch Abfräsen und Einbau einer neuen Deckschicht  saniert. Wenn die freiliegenden Fräsflächen bis zum Einbau der Deckschicht für den Verkehr freigegeben werden müssen, stellen die rechtwinkelig zur Fahrrichtung hergestellten Fräs- bzw. Schnittkanten (siehe Bild 5) immer ein Problem dar. Durch das ständige Überfahren mit Kraftfahrzeugen kommt es zu Abplatzungen, die einen erneuten Nachschnitt kurz vom dem Deckeneinbau erforderlich machen.

Die Kraftfahrer verringern beim Verlassen der Frässchicht die Geschwindigkeit und fahren überwiegend in Schrittgeschwindigkeit über diese Kanten. Im Berufsverkehr kommt es dadurch oftmals zu Verkehrsstaus.

Durch den Einbau von schmalen, linearen Anrampungen (analog Pkt. 3; siehe Bild 4) lassen sich die Kanten schützen. Ein Nachschnitt wird nicht mehr erforderlich. Durch die Anrampungen können die Kanten zudem mit höheren Geschwindigkeiten (z.B. 30 km/h) befahren werden (Reduzierung von Verkehrsstaus). Beide hier genannten Vorteile sparen wertvolle Ressourcen an Bau- u. Kraftstoffen ein.

Bild 5	Bild 4

herkömmliche Bitu-Anrampung für	Anrampung aus Kunststoff-Fertigteil

Bitu-Fräs- od. -Schnittkanten	für Pflasterzeilen sowie Bitu-Fräs- u. Schnittkanten

5.  Anrampungen für Bordsteine

Analog zu den oben beschriebenen vorgefertigten Formteilen handelt es sich hier um  vorgefertigte Anrampungen für alle Arten von Bordsteinen (siehe nachstehende Skizze und Bild 7).

#### Skizze

#### Bordstein mit 1-Zeiler

#### und Bordstein-Anrampung

Bild 6	Bild 7

Herkömmliche Bitu-Anrampung	Anrampung aus Kunststoff-Fertigteil

(mit 3 Schrauben je lfd. m befestigt)

Einsatzgebiet sind innerstädtische Baustellen, wo infolge von Fahrbahnsperrungen der Verkehr über angrenzende Gehwege und somit über Bordsteine  oder sehr dicht neben Bordsteinen entlang geführt werden muß. Mit diesen Anrampungen ist es möglich, zeit- und kostensparend provisorische Überfahrten über Hochborde herzustellen und die Reifen der Kraftfahrzeuge zu schützen und erhebliche Mengen an wertvollen Baustoffen einzusparen.

Durch die einfache und schnelle Montage u. Demontage der Anrampungen rentiert sich der Schutz der Borde und vor allem der Reifen von Kraftfahrzeugen auch dann, wenn die Baustelle nur für wenige Stunden (Kurzzeitbaustellen) eingerichtet werden muß.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Fahrbahnen, Rinnensteine und / oder Pflasterzeilen nicht beschädigt oder verfärbt werden, wie dies oft beim Einsatz von provisorischen Bitumen- oder Betonkeilen (siehe Bild 6) üblich ist. Kostenintensive Ausbesserungsarbeiten, die zudem kostbares Baumaterial verschwenden, können eingespart werden. Nach der Demontage der Formteile bleiben lediglich ca. 3 Bohrungen je Meter Anrampung sichtbar, die mit Epoxydharz o.ä. zu verschließen sind oder auch offen bleiben können.

Für alle gängigen Bordsteinhöhen können verschiedene Bauhöhen von Anrampungen vorgefertigt werden.

Es sind verschiedene Baulängen vorgesehen. Mindestens 2 m lange Formteile für gerade oder leicht gekrümmte Bordsteinführungen und 0,5 m lange Formteile für Radien. Damit bleibt die Herstellung von Radienformteilen erspart.

6.  Zusammenfassung der Vorteile

- Einsatz vorgefertigter und somit kostengünstiger Anrampungen.

- Einsatz von recycelbaren Kunststoffen oder Kunststoffen aus Recyclingmaterial.

- Mehrmalige Wiederverwendung der vorgefertigten Anrampungen.

- Wesentliche Einsparung von Arbeitszeit, wertvollen Baustoffen, Material- und Entsorgungskosten.

- Weniger Nebenarbeiten und somit Einsparung von Kraftstoffen und Energie.

- Unkomplizierte und leichte Montage und Demontage aller Anrampungen innerhalb weniger Minuten.

- Rentabel auch für Kurzzeitbaustellen.

- Farbgebung durch Verwendung von Kunststoff und somit „automatische“ Markierung für Baustellenpersonal und Verkehrsteilnehmer.

- Bei Anrampungen für Schieberkappen u. Schachtabdeckungen gilt außerdem:

- Schutz kleiner Schieberkappen durch überhöhte Anrampungen bzw. Anrampungen mit Ringspalt.

- Es können kostengünstige „starre“ Einbauteile verwendet werden. Der Einbau der um ein Vielfaches teureren höhenverstellbaren Einbauteile kann entfallen.

- Alle Einbauteile können sofort auf die geplante Fahrbahnhöhe gesetzt werden, auch wenn die Deckschicht erst später eingebaut wird. Ein späteres Heben der Einbauteile ist nicht erforderlich.

7.  Nachsatz

Die hier vorgestellten Anrampungssysteme wurden am 30.07.2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München zum Patent angemeldet.

Erfinder:	Patentanwalt:

Andreas Lippert	Dr. Manfred Brose

Dipl.-Ing. (FH)	Diplomphysiker u. Patentanwalt

Nerrether Weg 11 b	Pellergasse 45

D - 90537 Feucht	D - 90475 Nürnberg

Tel.: (049) 09128 - 728005	Tel.: (049) 0911 - 831588

Fax: (049) 09128 - 728015	Fax: (049) 0911 - 831758

email: info@anrampungen.de

Veröffentlicht auch im:

- TIS  (Tiefbau Ingenieurbau Straßenbau),  Heft 11/2002

- DIB  (Deutsches Ingenieurblatt),  Heft 11/2002

- bi  (Bauwirtschaftliche Informationen),  Heft 11/2002

- WAP  (Wasser Abwasser Praxis),  Heft 11/2002

Im Oktober 2002 eingereicht beim Wettbewerb für den „Ingenieurpreis 2003“ der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau zum Thema „Ressourcenschonendes Bauen“.

Weitere Infos und aktuelle Änderungen auch unter:

www.anrampungen.de

Fragen, Meinungen und / oder Anregungen senden Sie bitte an email: info@anrampungen.de oder Fax: 09122-937429.

Gez.: Andreas Lippert, Dipl.-Ing. (FH),   01.11.2002